| Parámetro | Valor esperado (del código) | Valor medido (Logic Analyzer) |
| --- | --- | --- |
| Tiempo en alto | 500 ms | 504.44 ms |
| Tiempo en bajo | 500 ms | 494.29 ms |
| Periodo | 1000 ms | 998.73 ms |
| Frecuencia | 1 Hz | 1.0013 Hz |

SDK DIRECTO: No sabemos exactamente qué pasó aquí porque según nosotras le pusimos 500 ms en el código a cada cosa, pero el analizador midió 504.44 ms en alto y 494.29 ms en bajo. Suponemos que como usamos las funciones del SDK (gpio_put), la Raspberry se tarda un poquito en procesar la orden o en mandar la señal antes de hacer el sleep, y por eso el tiempo se descuadró y no dio los 500 ms exactos.

| Parámetro | Valor esperado (del código) | Valor medido (Logic Analyzer) |
| --- | --- | --- |
| Tiempo en alto | 500 ms | 497.27 ms |
| Tiempo en bajo | 500 ms | 500.91 ms |
| Periodo | 1000 ms | 998.18 ms |
| Frecuencia | 1 Hz | 1.0018 Hz |

SDT TOGGLE: En esta parte nos dio 500.91 ms y 497.27 ms, que está bastante cerca de los 500 ms pero sigue sin ser exacto. Sentimos que al usar la función de toggle el código hace menos cosas que en el directo y por eso no se desfasa tanto, pero la verdad no entendimos al cien por qué el simulador no lo pone exacto; nos imaginamos que es un pequeño retraso de Wokwi o de la computadora al correr el programa.

| Parámetro | Valor esperado (del código) | Valor medido (Logic Analyzer) |
| --- | --- | --- |
| Tiempo en alto | 500 ms | 481.51 ms |
| Tiempo en bajo | 500 ms | 503.74 ms |
| Periodo | 1000 ms | 985.25 ms |
| Frecuencia | 1 Hz | 1.0150 Hz |

SIO DIRECTO: Aquí se desfasó bastante más porque el tiempo en alto dio 481.51 ms y el periodo total ni llegó a los 1000 ms (dio 985.25 ms). Se supone que con los registros SIO la placa responde directo al hardware sin pasar por el SDK, pero no sabemos por qué el sleep_ms terminó durando menos tiempo del que le pusimos en el código, suponemos que el temporizador del simulador se aceleró o se trabó un poco en esa parte.

| Parámetro | Valor esperado (del código) | Valor medido (Logic Analyzer) |
| --- | --- | --- |
| Tiempo en alto | 500 ms | 493.34 ms |
| Tiempo en bajo | 500 ms | 505.94 ms |
| Periodo | 1000 ms | 999.27 ms |
| Frecuencia | 1 Hz | 1.0007 Hz |

SIO TOGGLE: Esta fue la medición más cercana al segundo completo (999.27 ms), aunque individualmente un lado dio 505.94 ms y el otro 493.34 ms. Creemos que al cambiar el bit directamente en el registro con toggle el programa casi no pierde tiempo en instrucciones, pero sigue habiendo una pequeña diferencia de milisegundos que suponemos es culpa del simulador virtual y de cómo lee los pulsos la herramienta.